ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (РОСАВИАЦИЯ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)

Факультет авиационных систем и комплексов
Кафедра технической эксплуатации радиоэлектронного оборудования воздушного транспорта

ОТЧЁТ

по преддипломной практике

Тема: «Алгоритм определения пространственной ориентации объекта по сигналам навигационных спутников»

Выполнил: Шамратов А.Р
Руководитель практики: ____________________________

Сроки прохождения практики: _________________________________
Место прохождения практики: _________________________________

Москва — 2025

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

- Краткая характеристика места прохождения практики

- Цели и задачи преддипломной практики

- Материально‑техническое и информационное обеспечение практики

- Выполнение разделов программы практики
  5.1 ТЕМА 1. Разработка план‑графика работы
  5.2 ТЕМА 2. Анализ и изучение методов решения поставленной задачи
  5.3 ТЕМА 3. Постановка и формализация задачи
  5.4 ТЕМА 4. Обоснование и выбор наиболее эффективного метода решения
  5.5 ТЕМА 5. Мероприятия по совершенствованию эксплуатационных характеристик
  5.6 ТЕМА 6. Стратегии и средства технического обслуживания
  5.7 ТЕМА 7. Реализуемость: выбор элементной базы и алгоритмов функционирования
  5.8 ТЕМА 8. Экономическая эффективность и целесообразность внедрения
  5.9 ТЕМА 9. Подготовка к дифференцированному зачёту

- Результаты моделирования и анализ полученных характеристик

- Ответы на типовые контрольные вопросы

- Заключение

- Список использованных источников

- Приложение А. План‑график работ (8 недель / 432 часа)

1. ВВЕДЕНИЕ

Преддипломная практика (Б.2.Б.П.3) является завершающим этапом подготовки выпускной квалификационной работы и предназначена для закрепления теоретических знаний и получения практического опыта при решении инженерных задач по профилю обучения. Содержание моей практики соответствует теме ВКР и ориентировано на разработку и исследование алгоритма определения пространственной ориентации объекта по спутниковым навигационным измерениям с комплексированием данных инерциальных датчиков.

Актуальность работы определяется тем, что в авиационных и беспилотных приложениях требуется непрерывная и устойчивая оценка ориентации (курс/крен/тангаж) при возможных ухудшениях спутниковых условий: затенении, многолучёвости, преднамеренных и непреднамеренных помехах, а также при динамичных манёврах. Спутниковые измерения обеспечивают абсолютную привязку координат, но имеют ограниченную частоту и могут пропадать, тогда как инерциальные датчики (IMU) обеспечивают высокочастотную оценку, но накапливают дрейф. Поэтому практическую ценность имеет комплексирование ГНСС/ИНС на основе статистически обоснованных методов оценивания.

Цель практики — выполнить работы по программе преддипломной практики и подготовить материалы, используемые в ВКР: постановку задачи, выбор метода решения, описание алгоритма, результаты моделирования, а также рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Задачи практики: - выполнить обзор методов определения ориентации и подходов к комплексированию ГНСС/ИНС; - формализовать задачу оценивания состояния с учётом ошибок датчиков; - обосновать выбор метода решения (расширенный фильтр Калмана, кватернионы); - описать и реализовать прототип вычислительного эксперимента (моделирование); - оценить эксплуатационные характеристики и подготовить рекомендации по внедрению; - подготовить ответы на контрольные вопросы и оформить отчёт.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Практика выполнена на базе кафедры технической эксплуатации радиоэлектронного оборудования воздушного транспорта (ТЭРЭО ВТ) МГТУ ГА. Кафедра обеспечивает методическое сопровождение учебного процесса и выпускных квалификационных работ, а также располагает учебно‑научной базой для выполнения расчётных и экспериментальных исследований в области авиационной радиотехники, навигации, обработки сигналов и системного анализа.

Работы в ходе практики носили прикладной характер и были направлены на подготовку материалов ВКР: сбор и анализ источников, уточнение требований к алгоритму, разработку математической модели, выбор метода оценивания, анализ устойчивости и точности, оформление промежуточных и итоговых результатов.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Программа практики предусматривает выполнение этапов, соответствующих логике инженерного проектирования: от планирования и анализа методов — до экспериментальной проверки и подготовки отчётных материалов.

В контексте выбранной темы ВКР цели практики можно дополнить следующими практико‑ориентированными аспектами: - обеспечение воспроизводимости результатов моделирования (одинаковые входные данные → одинаковые метрики); - достижение устойчивого поведения алгоритма в условиях деградации ГНСС; - формирование набора эксплуатационных рекомендаций (контроль качества, диагностика, обслуживание датчиков).

4. МАТЕРИАЛЬНО‑ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Для выполнения практики использованы персональные вычислительные средства и программное обеспечение, позволяющее проводить математическое моделирование и обработку экспериментальных данных. В качестве среды подготовки отчёта применялись офисные приложения, обеспечивающие формат DOCX.

Использованные информационные технологии (обобщённо): - вычислительные средства для матричных расчётов и численного моделирования; - средства визуализации результатов (графики ошибок и метрик); - средства подготовки документации (DOCX) и контроля версии файлов проекта (по необходимости).

Информационная база включала учебную литературу по ГНСС и ИНС, материалы по фильтрации Калмана и оцениванию состояния, а также материалы ВКР (описание постановки задачи, таблицы параметров и результатов моделирования).

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

5.1 ТЕМА 1. РАЗРАБОТКА ПЛАН‑ГРАФИКА РАБОТЫ

На первом этапе составлен план‑график работ на 8 недель (432 часа) с распределением времени по темам программы практики. Планирование включало декомпозицию задач на подэтапы: анализ источников, постановка и формализация, выбор метода решения, описание алгоритма, проведение вычислительных экспериментов и оформление отчёта.

При составлении плана учитывались технологические зависимости: формализация и выбор метода должны предшествовать экспериментам; результаты экспериментов должны быть оформлены до подготовки ответов на контрольные вопросы. Также был составлен перечень ключевых терминов и обозначений, обеспечивающий единообразие описаний в отчёте и ВКР.

5.2 ТЕМА 2. АНАЛИЗ И ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

5.2.1 Обзор источников измерений и факторов, влияющих на точность

В навигационных системах авиационного назначения применяются спутниковые измерения (ГНСС) и инерциальные измерения (IMU). ГНСС обеспечивает абсолютную привязку координат, однако точность и доступность решения зависят от спутниковой геометрии, условий распространения радиосигнала, уровня помех и наличия многолучёвости. В условиях городской застройки, возле металлических конструкций и на малых высотах вероятность ухудшения условий возрастает.

Таблица 1 — Сравнительная характеристика глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС)

| Система | Спутники (номин.) | Орбита | Гражданские сигналы | Типовая точность, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS | 24 | MEO (~20 200 км) | L1 C/A, L2C, L5 | 3–5 | Широкая поддержка |
| ГЛОНАСС | 24 | MEO (~19 100 км) | L1OF, L2OF | 5–10 | Хорошо на высоких широтах |
| Galileo | 24+ | MEO (~23 200 км) | E1, E5a/b, E6 | ~1 | Integrity и сервисы |
| BeiDou | 30+ | MEO+GEO/IGSO | B1, B2, B3 | ~2–5 | Смешанная группировка |

Таблица используется как справочная и помогает аргументировать выбор мультисистемного ГНСС‑режима: приёмник, работающий одновременно с несколькими созвездиями, повышает доступность решения и уменьшает риски ухудшения геометрии.

IMU обеспечивает измерение угловых скоростей и удельных сил с высокой частотой, что позволяет оценивать ориентацию и динамику между редкими спутниковыми обновлениями. Однако IMU характеризуется смещениями и дрейфами, которые приводят к накоплению ошибок при интегрировании. Поэтому изолированная ИНС без коррекции используется ограниченно (в коротких интервалах) либо требует дорогостоящих датчиков высокой точности.

5.2.2 Сравнение методов получения ориентации и выбор принципа решения

Методы определения ориентации можно условно разделить на: - по кинематике движения (например, оценка курса по вектору скорости ГНСС) — применимо не во всех режимах и требует достаточной скорости; - по многоантенным спутниковым измерениям (фазовые методы) — обеспечивает высокую точность, но требует аппаратной избыточности (несколько антенн) и усложняет конструкцию; - по комплексированию ГНСС/ИНС — обеспечивает высокочастотную оценку ориентации, непрерывность решения и статистически корректную коррекцию ошибок IMU.

По результатам анализа выбран подход комплексирования ГНСС/ИНС как наиболее универсальный для рассматриваемой задачи. Он позволяет сохранять работоспособность в условиях ухудшения качества ГНСС и обеспечивает интерпретируемую статистическую структуру (через ковариации и инновации).

5.2.3 Источники ошибок и меры компенсации

Для практических условий важны не только средние ошибки измерений, но и редкие аномалии (выбросы), которые могут вызвать резкие ошибки ориентации. Наиболее значимые факторы: - многолучёвость и отражения, приводящие к скачкам псевдодальностей и координат; - затенение спутников и ухудшение геометрии (рост DOP); - дрейф гироскопов и акселерометров, температурные эффекты; - рассинхронизация временных шкал датчиков.

В алгоритме комплексирования предусматриваются меры компенсации: контроль качества ГНСС, проверка инноваций фильтра, адаптивная настройка доверия к измерениям, оценивание смещений IMU.

5.3 ТЕМА 3. ПОСТАНОВКА И ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ

5.3.1 Формулировка задачи как задачи оценивания состояния

Задача определения ориентации формализуется как задача оценивания состояния динамической системы. Состояние включает параметры движения объекта и параметры ошибок датчиков. Набор переменных состояния выбирается так, чтобы описать ключевые источники ошибок (смещения гироскопов и акселерометров) и обеспечить корректную коррекцию по спутниковым измерениям.

В рамках практики ориентация представляется кватернионом, что позволяет избегать сингулярностей, характерных для углов Эйлера, и обеспечивает устойчивость вычислений при произвольных манёврах.

5.3.2 Модель измерений IMU

IMU измеряет угловую скорость и удельную силу. Модель измерений учитывает смещение и шум:

ωmeas=ωtrue+bg+ng,

ameas=atrue+ba+na,

где bg, ba — смещения (bias) гироскопов и акселерометров, ng, na — шумы измерений. Смещения рассматриваются как медленно меняющиеся величины и могут моделироваться случайным блужданием:

bk+1=bk+wb,

где wb — малый шум дрейфа.

Такая постановка позволяет оценивать смещения внутри фильтра и уменьшать накопление ошибки ориентации при длительной работе.

5.3.3 Модель измерений ГНСС

В слабо связанной схеме (loosely coupled) в качестве измерений используются координаты и скорости, получаемые от приёмника ГНСС. Это упрощает измерительную модель и позволяет сосредоточиться на алгоритмической части комплексирования.

При необходимости расширения до жёстко связанной схемы (tightly coupled) используются «сырые» измерения — псевдодальности и доплер. Типовое уравнение псевдодальности имеет вид:

ρ=r+cδtr-δts+I+T+ε,

где ρ — псевдодальность, r — геометрическая дальность, c — скорость света, δtr, δts — ошибки часов приёмника и спутника, I, T — ионосферная и тропосферная задержки, ε — суммарная ошибка (шум, многолучёвость и др.).

5.3.4 Системы координат и представление ориентации

Для корректного описания ориентации необходимо согласованно использовать системы координат:

- ECEF (Earth‑Centered, Earth‑Fixed) — связана с Землёй, удобна для работы с координатами ГНСС;

- NED (North‑East‑Down) — локальная навигационная, удобна для инженерной интерпретации ошибок по осям «север‑восток‑вниз»;

- Body — связана с объектом (летательным аппаратом), в ней измеряются угловые скорости и удельные силы IMU.

В рамках практики ориентация описывается кватернионом q, задающим поворот из Body в NED (либо наоборот — в зависимости от принятого соглашения). Дифференциальное уравнение кватерниона при известной угловой скорости имеет вид:

q=12 Ωω q,

где Ωω — матрица, составленная из компонент угловой скорости ω=ωx,ωy,ωzT. На практике интегрирование выполняется дискретно с нормировкой:

qk+1←qk+1∥qk+1∥.

Нормировка предотвращает «расползание» кватерниона из‑за численных ошибок и является обязательной процедурой при длительной работе.

Для выдачи крена, тангажа и курса могут использоваться преобразования из кватерниона в углы Эйлера. При этом важно помнить о сингулярностях углового представления, поэтому внутри фильтра предпочтительно сохранять кватернионы, а углы вычислять только для отображения и отчётности.

5.4 ТЕМА 4. ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ

5.4.1 Выбор метода оценивания и аргументация

Для комплексирования выбран расширенный фильтр Калмана (EKF), так как: - он обеспечивает рекуррентное оценивание состояния и ковариации ошибок; - допускает нелинейные модели (при линейзации в окрестности текущей оценки); - позволяет включить в состояние смещения IMU и корректировать их по ГНСС; - имеет понятные критерии настройки и диагностики (матрицы Q, R, анализ инноваций).

5.4.2 Структура EKF (прогноз и коррекция)

На шаге прогноза (по IMU) состояние распространяется вперёд по модели движения. Одновременно обновляется ковариация:

Pk+1=FPkFT+Q,

где F — матрица линеаризации (перехода), Q — ковариация шумов модели и датчиков.

При поступлении измерения ГНСС выполняется коррекция. Для этого вычисляется инновация:

y=z-hx,

где z — измерение, h⋅ — измерительная функция.

Далее рассчитываются матрица инноваций и усиление Калмана:

S=HPHT+R,

K=PHTS-1,

и выполняется обновление оценки и ковариации:

x←x+Ky,

P←I-KHP.

5.4.3 Настройка ковариаций Q и R и выбор параметров моделирования

Практическая эффективность EKF существенно зависит от выбора ковариаций процессных шумов Q и измерительных шумов R. Упрощённо можно считать, что:

- Q отражает доверие к модели движения и уровню шумов/дрейфов IMU;

- R отражает доверие к ГНСС‑измерениям (координаты/скорости) и их качеству.

Если R задан слишком малым, фильтр начнёт «жёстко» следовать ГНСС и станет чувствительным к выбросам. Если R слишком велик, коррекция будет слабой, и ошибка ИНС будет накапливаться. Аналогично, некорректный Q приводит либо к «перенастроенному» фильтру (слишком шумное решение), либо к чрезмерно инерционному поведению (плохая реакция на динамику).

В вычислительном эксперименте использовались следующие параметры моделирования (пример набора параметров):

| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг интегрирования | dt | 0.01 | с |
| Длительность моделирования | T | 120.0 | с |
| Шум акселерометра | σa | 0.03 | м/с²/√Гц |
| Шум гироскопа | σω | 0.002 | рад/с/√Гц |
| Шум позиции ГНСС | σp | [1.5, 1.5, 2.5] | м |
| Шум скорости ГНСС | σv | [0.15, 0.15, 0.2] | м/с |
| Шум баровысоты | σh | 1.0 | м |
| Частота ГНСС/баро | f | 5.0 | Гц |

Представленный набор является типовым для демонстрации эффекта комплексирования. При переносе на реальные датчики параметры Q и R должны уточняться по паспортным данным и/или по результатам статистической калибровки.

5.4.4 Повышение устойчивости: контроль выбросов и адаптация доверия к ГНСС

Для практической эксплуатации важна устойчивость к выбросам ГНСС. Используется критерий на основе нормированной квадратичной формы инновации:

ν=yTS-1y.

Если ν превышает порог, измерение рассматривается как аномальное и либо исключается из обработки, либо учитывается с уменьшенным весом (увеличением R). Такой подход предотвращает резкие скачки ориентации при ошибочных спутниковых измерениях.

5.5 ТЕМА 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Эксплуатационные характеристики алгоритма включают точность, устойчивость, непрерывность решения и диагностируемость. В рамках практики сформирован комплекс мероприятий:

- Контроль качества ГНСС: проверка статуса решения, оценка DOP‑показателей, контроль скачков координат/скоростей.

- Обнаружение выбросов: применение критерия ν=yTS-1y, отбраковка и/или ослабление влияния измерения.

- Режим деградации при потере ГНСС: корректное увеличение неопределённости P и переход на прогноз по ИНС без попыток «жёстко» подогнать решение.

- Оценивание смещений IMU: включение bias в состояние фильтра и их оценка по данным ГНСС.

- Численная устойчивость: нормировка кватерниона, контроль корректности матрицы ковариации (симметрия, положительная определённость).

- Диагностика и журналирование: фиксация статистики инноваций, режимов работы и ключевых параметров.

Отдельно отмечено, что эксплуатационная ценность повышается при наличии понятных для инженера диагностических признаков (рост инноваций, изменение дисперсий, рост оценок bias), позволяющих своевременно выявлять деградацию.

5.6 ТЕМА 6. СТРАТЕГИИ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническое обслуживание в контексте рассматриваемой системы включает обслуживание датчиков и сопровождение программной части (алгоритма).

Предложенная стратегия ТО: - оперативный контроль (перед использованием): самотестирование IMU и приёмника ГНСС, проверка синхронизации времени и корректности выдачи данных; - периодическое обслуживание: калибровка IMU, контроль температурных режимов, оценка статистики инноваций и стабильности bias за период; - корректирующие мероприятия: обновление программного обеспечения с регрессионной проверкой на эталонных сценариях, повторная калибровка/замена датчика при выявлении аномалий.

Признаки необходимости обслуживания: - систематический рост ν и доли отбраковки ГНСС‑измерений; - рост оценённых смещений гироскопов/акселерометров; - увеличение ошибки ориентации в штатном режиме (при наличии хорошего ГНСС).

Такая стратегия позволяет переводить обслуживание из реактивного режима («сломалось») в предупредительный.

5.7 ТЕМА 7. РЕАЛИЗУЕМОСТЬ: ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ И АЛГОРИТМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Рассмотрены требования к элементной базе и вычислительным ресурсам. Для практической реализации в реальном времени требуется выполнение прогноза на частоте IMU (типично 100 Гц и выше) и коррекции при поступлении ГНСС (1–10 Гц).

Требования к датчикам и интерфейсам (обобщённо): - IMU: стабильность дрейфа гироскопов, достаточная частота и повторяемость характеристик; - ГНСС: выдача координат и скорости, наличие признаков качества и статуса решения; - синхронизация: единая временная шкала для датчиков, желательно поддержка PPS или эквивалентной отметки времени; - вычислительная платформа: возможность выполнения матричных операций EKF и ведения журнала диагностики.

С точки зрения алгоритмов функционирования важно обеспечить: - строгое соблюдение соглашений по системам координат и единицам измерения; - корректную обработку временных меток и интерполяцию при необходимости; - разделение логики прогноза и коррекции (упрощает тестирование и сопровождение).

5.8 ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ

Экономическая оценка выполнена в форме ориентировочного сравнения затрат на разработку и стоимости использования готовых коммерческих модулей ориентации/инерциальной навигации.

Затраты на разработку включают трудоёмкость практики и подготовки ВКР, а также накладные расходы (тестирование, документация). Для прототипа, как правило, используются доступные датчики среднего класса точности. При этом важно, что разработанный алгоритм может быть адаптирован под разные классы IMU и ГНСС‑приёмников за счёт настройки параметров Q и R.

Для упрощённой оценки можно представить совокупные затраты внедрения как:

C=Cdev+Chw+Ctest+Cmaint,

где Cdev — затраты на разработку/адаптацию алгоритма, Chw — стоимость датчиков и вычислителя, Ctest — затраты на испытания и валидацию, Cmaint — сопровождение и обслуживание.

Эффект от внедрения выражается не только в прямой экономии, но и в снижении рисков: уменьшение вероятности отказа ориентации в полёте снижает стоимость инцидентов и повышает безопасность. Для систем с серийным производством даже небольшое снижение стоимости датчиков (за счёт компенсации алгоритмом) может дать значимый эффект.

Целесообразность внедрения повышается за счёт следующих эффектов: - повышение устойчивости ориентации при ухудшении условий ГНСС; - возможность диагностики и обслуживания по статистическим признакам; - переносимость алгоритма на разные вычислительные платформы.

5.9 ТЕМА 9. ПОДГОТОВКА К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ

В рамках подготовки к зачёту выполнены: - проверка полноты отчёта по темам программы практики; - структурирование материала и уточнение терминологии; - подготовка ответов на типовые контрольные вопросы; - систематизация результатов моделирования и ключевых выводов для доклада.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

6.1 Цели вычислительного эксперимента

Вычислительный эксперимент построен по схеме «истинная траектория → синтез измерений → обработка алгоритмом → сравнение с истиной». Такой подход позволяет: - оценить точность и устойчивость алгоритма при заданных уровнях шумов и дрейфов; - сравнить режимы «только ИНС» и «ИНС + EKF»; - исследовать поведение при пропадании ГНСС и при восстановлении спутниковой коррекции.

6.2 Метрики качества и интерпретация

Качество оценивалось по среднеквадратической ошибке (RMSE) по координатам и по пространственной ошибке (3D). В рамках ВКР получены следующие значения RMSE (пример сводных результатов):

Формально для последовательности ошибок ek среднеквадратическая ошибка определяется как:

RMSE=1Nk=1Nek2.

Для пространственной ошибки (3D) используется векторная ошибка по осям NED:

RMSE3D=RMSEN2+RMSEE2+RMSED2.

| Режим | RMSE N, м | RMSE E, м | RMSE D, м | RMSE 3D, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INS | 459.795 | 216.903 | 448.934 | 678.233 |
| INS+EKF | 1.026 | 1.411 | 0.712 | 1.884 |

Из таблицы видно, что комплексирование ГНСС/ИНС через EKF приводит к резкому снижению RMSE и ограничивает накопление ошибки инерциальной механизации.

6.3 Поведение при деградации ГНСС

При потере ГНСС алгоритм переходит в режим прогнозирования по ИНС, при этом ковариация P растёт, отражая рост неопределённости. При восстановлении спутниковых измерений инновации увеличиваются, после чего EKF корректирует оценку и возвращает решение к абсолютной шкале координат. Для предотвращения резких скачков особенно важно применять контроль выбросов по критерию ν и корректно задавать матрицу R.

6.4 Практическая ценность результатов

Полученные результаты подтверждают практическую применимость выбранного подхода для задач оценки ориентации. При этом алгоритм остаётся интерпретируемым: по логам инноваций и ковариаций можно объяснить причины ухудшения точности и сформировать решения по обслуживанию датчиков и настройке параметров.

6.5 Оценка вычислительной сложности и требований реального времени

Вычислительная нагрузка EKF определяется размерностью вектора состояния и матриц P, Q, R, а также частотой прогноза. Для типичных размеров состояния (ошибки положения/скорости, ошибки ориентации, bias IMU) основная стоимость приходится на матричные умножения и обращение матрицы S на шаге коррекции.

Практически важные выводы:

- при частоте IMU порядка 100 Гц прогноз EKF остаётся реализуемым на встраиваемых вычислителях среднего класса, если оптимизировать линейную алгебру и использовать фиксированные размеры матриц;

- коррекция по ГНСС (1–10 Гц) выполняется существенно реже, поэтому её стоимость обычно не является узким местом;

- журналирование статистик (инновации, ковариации, доля отбраковок) полезно для эксплуатации и не создаёт критической нагрузки при грамотной организации.

Таким образом, выбранный метод пригоден для применения в реальных системах при условии корректной реализации и тестирования на репрезентативных сценариях.

7. ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Анализ статистического материала по тематике дипломного проектирования.
В ходе практики проанализированы источники по ГНСС, ИНС и методам оценивания (EKF). Отдельное внимание уделено статистическим характеристикам шумов IMU, механизмам накопления дрейфа и методам его компенсации через оценивание bias. Для проверки корректности постановки использованы метрики RMSE и анализ инноваций, что позволяет оценивать согласованность модели и измерений.

2. Изучение опыта эксплуатации отечественных и зарубежных образцов радиооборудования, выбранного в качестве прототипа.
Рассмотрен типовой класс интегрированных навигационных систем (AHRS/INS), используемых в авиации и БПЛА. Обобщён опыт эксплуатации: основные проблемы связаны с ухудшением ГНСС‑условий и накапливающимся дрейфом ИНС. Практические выводы учтены в рекомендациях: контроль качества ГНСС, режим деградации и периодическая калибровка IMU.

3. Анализ эффективности различных методов решения задачи, поставленной в дипломном проекте.
Сравнены режимы «только ГНСС», «только ИНС» и «ИНС + EKF». Только ИНС обеспечивает частоту, но накапливает ошибку; только ГНСС даёт абсолютную привязку, но нестабилен при ухудшении условий. Комплексирование через EKF объединяет преимущества и обеспечивает существенное снижение RMSE.

4. Обоснование технических требований к проектируемому устройству (системе).
Сформулированы требования: обновление ориентации не ниже частоты IMU, устойчивость к потерям ГНСС, наличие контроля качества и диагностики, корректная синхронизация датчиков, воспроизводимость и сопровождаемость программной части.

5. Обоснование алгоритмов работы проектируемой системы.
Алгоритм включает прогноз по IMU (инерциальная механизация) и коррекцию по ГНСС через EKF. Для повышения устойчивости предусмотрены контроль выбросов, нормировка ориентации и корректная работа в деградированном режиме.

6. Обоснование и выбор критерия эффективности.
В качестве критерия эффективности выбраны RMSE по положению/скорости/ориентации, а также статистическая согласованность инноваций фильтра. Дополнительно оценивается устойчивость при деградации ГНСС и вычислительная сложность.

7. Обоснование и выбор наиболее эффективных методов решения задачи.
Выбран EKF как метод с приемлемой сложностью и прозрачной статистической интерпретацией. Он обеспечивает оценивание bias, настройку доверия к измерениям и устойчивое поведение в переходных режимах.

8. Разработка практических рекомендаций по совершенствованию эксплуатационных характеристик.
Рекомендации включают контроль качества ГНСС, обнаружение выбросов по ν, режим деградации, калибровку IMU, журналирование статистик и регрессионные проверки после изменений параметров.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе преддипломной практики выполнены работы по всем темам программы: составлен план‑график, проведён анализ методов, сформулирована и формализована задача, обоснован выбор EKF и кватернионного представления, рассмотрены вопросы устойчивости, эксплуатационных характеристик и технического обслуживания. На основании материалов ВКР представлены результаты моделирования, показывающие существенное повышение точности при комплексировании ГНСС/ИНС.

Практический итог — подготовленный и оформленный отчёт, содержащий обоснование метода решения, формулы в нормативном виде и выводы, которые непосредственно используются при защите ВКР.

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ 7.32‑2017. Отчет о научно‑исследовательской работе. Структура и правила оформления.

- Материалы ВКР: «Разработка алгоритма определения пространственной ориентации объекта по сигналам навигационных спутников». МГТУ ГА, 2025.

- Titterton D., Weston J. Strapdown Inertial Navigation Technology. IET.

- Grewal M.S., Andrews A.P. Kalman Filtering: Theory and Practice. Wiley.

- Farrell J. Aided Navigation: GPS with High Rate Sensors. McGraw‑Hill.

- Kaplan E., Hegarty C. Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications. Artech House.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЛАН‑ГРАФИК РАБОТ (8 НЕДЕЛЬ / 432 ЧАСА)

| Неделя | Часы | Содержание работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56 | Планирование, сбор источников, уточнение требований и обозначений | План‑график, перечень источников |
| 2 | 56 | Анализ методов (ГНСС, ИНС, комплексирование), систематизация преимуществ/ограничений | Обзор методов, выводы по выбору подхода |
| 3 | 56 | Постановка и формализация задачи, модели датчиков, системы координат | Формализованная постановка |
| 4 | 56 | Проектирование EKF, выбор структуры состояния, параметры Q и R | Описание алгоритма и настроек |
| 5 | 56 | Подготовка и анализ результатов моделирования, сравнение режимов | Сводные метрики (RMSE), выводы |
| 6 | 56 | Эксплуатационные характеристики, диагностика, меры повышения устойчивости | Рекомендации по эксплуатации |
| 7 | 56 | Реализуемость, требования к элементной базе, экономическая оценка | Требования и обоснование целесообразности |
| 8 | 40 | Оформление отчёта, подготовка к зачёту, ответы на вопросы | Итоговый отчёт, ответы |